Техническое задание

на проведение технического обслуживания установок автоматической пожарной,

охранной сигнализации, автоматического газового пожаротушения и видеонаблюдения в зданиях и сооружениях АО «Университет КИМЭП»

| №№ | Наименование работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Автоматическая пожарная, охранная сигнализация и системы звукового оповещения |  |
| 1 | Внешний осмотр приемно-контрольных приборов на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие коррозии, грязи и т.п. | Ежедневно |
| 2 | Внешний осмотр пожарных и охранных извещателей на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие, грязи и т.п. | Ежедневно |
| 3 | Внешний осмотр шлейфов сигнализации на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления. | Ежедневно |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей приемно-контрольных приборов, исправности световой индикации, наличия пломб. | Еженедельно, по необходимости |
| 5 | Контроль основного и резервного источников питания приемно-контрольных приборов. | Еженедельно, по необходимости |
| 6 | Проверка автоматического переключения питания приемно-контрольных приборов с рабочего источника электропитания на резервный (аккумулятор). | Еженедельно, по необходимости |
| 7 | Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации. | Ежемесячно, по необходимости |
| 8 | Продувка сжатым воздухом фотоэлектронных дымовых камер, автоматических пожарных извещателей. | Ежемесячно, по необходимости |
| 9 | Проверка степени работоспособности программного обеспечения | Ежегодно, по необходимости |
| 10 | Проверка работоспособности оборудования | Квартально, по необходимости |
| 11 | Проверка и корректировка настроек системы | Ежегодно, по необходимости |
| 12 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | Ежемесячно, по необходимости |
| 13 | Проверка и ремонт разъемов и соединений | по необходимости |
| 14 | Снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках питания | Квартально |
| 15 | Очистка оборудования от пыли и грязи | По мере необходимости |
|  | 2. Автоматическое газовое пожаротушение |  |
| 1 | Внешний осмотр приемно-контрольных приборов на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие коррозии, грязи и т.п. | Ежедневно |
| 2 | Баллонов с огнетушащим составом на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления к раме или шкафу. | Ежедневно |
| 3 | Внешний осмотр пожарных извещателей на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие, грязи и т.п. | Еженедельно |
| 4 | Внешний осмотр шлейфов сигнализации на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления. | Ежемесячно, по необходимости |
| 5 | Внешний осмотр трубопроводов и распылителей на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие коррозии, грязи. | Ежемесячно, по необходимости |
| 6 | Проверка наличия в модулях газового пожаротушения расчетного количества огнетушащего состава. | Ежемесячно, по необходимости |
| 7 | Замена пиропатронов запорно-пусковых головок модулей газового пожаротушения. | Один раз в 6 месяцев, по необходимости |
| 8 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей приемно-контрольных приборов, исправности световой индикации, наличия пломб. | Еженедельно, по необходимости |
| 9 | Контроль основного и резервного источников питания приемно-контрольных приборов. | Ежемесячно, по необходимости |
| 10 | Проверка автоматического переключения питания приемно-контрольных приборов с рабочего источника электропитания на резервный (аккумулятор). | Ежемесячно, по необходимости |
| 11 | Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации. | Ежемесячно, по необходимости |
| 12 | Продувка сжатым воздухом фотоэлектронных дымовых камер, автоматических пожарных извещателей. | Один раз в 6 месяцев, по необходимости |
| 13 | Проверка степени работоспособности программного обеспечения | Ежегодно, по необходимости |
| 14 | Проверка работоспособности оборудования | Квартально, по необходимости |
| 15 | Проверка и корректировка настроек системы | Ежегодно, по необходимости |
| 16 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | Ежемесячно, по необходимости |
| 17 | Проверка и ремонт разъемов и соединений | По необходимости |
| 18 | Снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках питания | Ежеквартально |
| 19 | Очистка оборудования от пыли и грязи | По мере Необходимости |
| 20 | Метрологическая проверка КИП | Ежегодно, по необходимости |
|  | 3. Система видеонаблюдения |  |
| 1 | Внешний осмотр видеокамер, кожухов и шлейфов на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие коррозии, грязи. | Ежедневно |
| 2 | Внешний осмотр системных блоков и мониторов на отсутствие механических повреждений, на прочность крепления, наличие коррозии. | Ежедневно |
| 3 | Проверка работоспособности видеокамер и термокожухов. | Еженедельно |
| 4 | Контроль основного и резервного источников электропитания приборов. | Еженедельно |
| 5 | Проверка автоматического переключения питания приборов с рабочего источника электропитания на резервный (аккумулятор). | Еженедельно |
|  | 4. Сроки устранения технических неполадок |  |
| 1 | При отказе извещателей или шлейфов необходимо устранить или заменить. | В течении рабочего дня |
| 2 | При отказе приемно-контрольных приборов замену производить. | В течении 24 часов |
|  | 5. Дополнительные виды работ |  |
| 1 | Дополнительный монтаж и оборудование охранно-пожарной сигнализацией, где принято на техобслуживание производиться за счет оплаты за техобслуживание. Оплата производиться за приобретение оборудования. | По факту |
| 2 | В зданиях, где вновь производится монтаж охранно-пожарной сигнализации, оплачивается полностью работа и оборудование. | По факту |
| 3 | Специалистам обслуживающей компании необходимо произвести обучение сотрудников службы ВБ в управлении центральным наблюдательным пультом. | Ежеквартально |
|  | 6. Необходимые требования |  |
| 1. | Обслуживающий персонал (техники) не менее 4-х человек должны производить регламентные и профилактические работы ежедневно полный рабочий день. | Ежедневно |

Требования к обслуживающему персоналу

- Предоставить копии удостоверения личности.

- Копию диплома об образовании.

- Документ, подтверждающий право на проведение работ в данной сфере деятельности. Допуск до 1000 вольт, допуск к работе с оборудованием, имеющим высокое давление.

- Копию приказа о назначении данных сотрудников на должность, подтверждающий, что данные  специалисты действительно являются сотрудниками компании.

- Копии документов, сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации (при наличии).

Техническое задание по ремонту, обслуживанию

охранной сигнализации и датчиков движения.

-В здании  «Валиханова» по Абая установлены:

--Цокольный этаж---22 датчиков охраны.

--1 этаж, в аудиториях --- 36 датчиков.

--9 датчиков движения проекторов.

--2 этаж, 37 датчиков.

--10 датчиков движения проекторов.

--3 этаж, 33 датчиков.

--9 датчиков движения проекторов.

-По зданию «Валиханова» по улице Валиханова:

--Цокольный этаж—6 датчиков.

--1 этаж---17 датчиков охраны.

--2 этаж--- 27 датчиков.

--1 датчик движения проектора.

--3 этаж—23 датчиков охраны.

--5 датчиков движения проекторов.

--4 этаж, ---20 датчиков охраны.

--2 датчиков движения проекторов.

--5 этаж,---15 датчиков охраны.

--4 датчиков движения проекторов.

-По  «Круглому зданию»:

--Цокольный этаж,--- 1 датчик охраны.

--1 этаж:---9 датчиков охраны.

--1 датчик движения проектора.

--2 этаж, ---10 датчиков охраны

--1 датчик движения проектора.

-По зданию «Экзютив эдюкейшн центр»:

--1 этаж,

--Всего 26 датчиков охраны.

-По зданию «Новое академическое здание»:

--Цокольный этаж--- 6 датчиков охраны.

--1 этаж,--- 15 датчиков охраны.

--2 этаж--- 15 датчиков охраны.

--3 этаж,---5 датчиков охраны.

-По зданию «Достык»:

--1 этаж, --- 18 датчиков охраны.

--2 этаж,--- 19 датчиков охраны.

--3 этаж,--- 50 датчиков охраны.

--4 этаж,---29 датчиков охраны.

--Языковой центр,---19 датчиков охраны.

-По зданию «Новая библиотека»

--Подвальное пом.,---5 датчиковохраны.

--1 этаж,---11 датчиков охраны.

--2 этаж,---4 датчиков охраны.

---3 этаж,--- 5 датчиков охраны.

Камеры видео-наблюдения:

-По зданию «Валиханова»-----------15 камер  видео-наблюдения.

-По зданию «Общежитие»-------------27 камер видео-наблюдения.

-По зданию «Административный корпус»----10 камер видео-наблюдения.

-По зданию «Спорт-центр» ------------------9 камер видео-наблюдения.

-По зданию «Новое академическое здание»---- 28 камер видео-наблюдения.

-По зданию «Новая библиотека»-----------15 камер видео-наблюдения.

Всего по институту ---104 камер видео-наблюдения.