Типовой этаж

Балконы

- ремонт ограждения– 20 шт

- ремонт перегородок  - 5 шт

- ремонт солнцезащиты, окраска серебрянкой

- окраска метал. конструкций – 180 м2

- окраска ограждения и перегородок – 432 м2

- окраска стен и потолка – 544м2

- окна, балконные двери однокамерные, металопластик синий, подоконники пластиковые

- полы – спец. полимерное покрытие

Жилые комнаты – 56 шт

- стены гипсокартон, левкас, окраска водоэмульсией – 36,8 м2

- полы покрытие OSB, линолеум коммерческий, плинтус  - 28 м2

- радиаторные решетки на систему отопления  - 1шт

- потолок левкас, окраска – 28м2

Туалет 28 шт

- стены плитка 1,8 м – 12 м2

- полы плитка – 1,7 м2

- потолок окраска водоэмульсией – 1,7 м2

Душ 28 шт

- стены плитка до потолка  - 14м2

- потолок спец. покрытие – 1,6 м2

- полы плитка – 0,7 м2

Прихожая 28 шт

- стены левкас, водоэмульсия – 12м2

- потолок водоэмульсия – 4м2

- полы плитка – 4 м2

Двери межкомнатные сплошные оставить стеклянную фрамугу – 2 шт

Двери туалета и душа -  сплошные без стекла  - 2 шт

Двери входные – прочные с приличным врезным замком  1 шт

| Коридор | I вариант | II вариант |
| --- | --- | --- |
| Стены 572 м2 | Штукатурка, левкас, окраска в/эмульсией или эмалью | Гипсокартон, левкас, окраска в/эмульсией или эмалью |
| Полы 192 м2 | Восстановить паркет | OSB, линолеум |
| Потолки 240 м2 (ригель) | Левкас, водоэмульсия |  |
| Щит сантехники 24 шт | Шкаф из ламинированного ДСП |  |

Первый этаж

Балконы

- ремонт ограждений

- окраска метал. конструкции – 16 м2

- окраска ограждения балконов – 80 м2

- окраска стен, потолка – 72 м2

- окна  метал. пластик синий витражи, однокамерный стеклопакет – 54 м2

- полы ремонт цемент покрытие 38 м2

Фойе, вход, коридор

- стены гипсокартон , левкас окраска – 180 м2

- сантех. панели – шкафчики ламинированное ДСП – 12 м2

- потолок гипсокартон, армстронг – 50 м2

- потолок  левкас, окраска – 65 м2

- полы ремонт шлифовка или полимерное покрытие – 50м2

- полы OSB, линолеум – 25 м2

Офисы

- стены ремонт левкас, окраска

- потолок армстронг

- полы OSB линолеум, плинтус

Компьютерный класс

- стены окраска – 98 м2

- потолок замена плиток Армстронг – 70 м2

- полы OSB линолеум, плинтус – 70 м2

- решетки радиаторные – 4 шт

Туалет

- стены – окраска водоэмульсией – 18м2

- потолок  - окраска водоэмульсией – 16м2

Комната охраны

- стены – окраска водоэмульсией

- витражи – перегородка с дверью – стекло пластик

- полы OSB линолеум

- потолок Армстронг